|  |  | 3-1輔助記憶體 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是非題 |
| (○) | 1. | IBM PC個人電腦所使用的磁片格式，其每一磁區(Sector)之容量為512 Byte。 |
| (╳) | 2. | PC之1.44M Bytes磁片，其每一磁軌之磁區數為19。 |
| (╳) | 3. | 電腦主機CMOS RAM設定Drive A為1.2M，Drive B為1.44M軟碟體，則於Drive A應安裝3 1/2吋、1.2M軟碟機。 |
| (○) | 4. | 磁片每片有二面，每面有80磁軌，每軌個15磁區，每一磁區有512Bytes，此種磁片容量有1.2MB。 |
| (╳) | 5. | 一張磁片的規格為512B／磁區，15磁區／磁軌，80磁軌／面，兩面，則此磁片的容量為1.44MB。 |
| (╳) | 6. | 假設某城市有一萬個市民，今市府想個將所有市民之戶籍資料電腦化，每一位市民的戶籍資料佔用1024個位元組，則需要6張容量為1.2M Bytes的磁片才足以儲存所有市民的戶籍資料。 |
| (╳) | 7. | 磁軌(Track)編號的第0軌在最內圈。 |
| (○) | 8. | 磁片的磁軌是以同心圓的方式排列，最外圍的那一圈稱為第0軌。 |
| (╳) | 9. | 3.5吋／2HD軟碟片，可容納1.2MB。 |
| (○) | 10. | 當軟碟讀取正常，但是作寫入動作時，卻出現訊息"DISK WRITE－PROTECTED"時，可能是磁片上防寫。 |
| (╳) | 11. | 儲存資料時，使用軟式磁碟機之磁片，可以用手直接觸摸讀寫區，以檢查資料儲存情形。 |
| (○) | 12. | 避免折損、扭曲磁片是維護磁碟片正確的方法。 |
| (○) | 13. | 若發現軟式磁碟機磁頭髒了，使用清潔用的磁片清潔才正確。 |
| (○) | 14. | 放入磁碟機讀寫之後，若磁片有刮痕，就需清洗讀寫頭。 |
| (○) | 15. | CD-ROM安裝時，需外加驅動軟體才可使用。 |
| (╳) | 16. | 有關硬式磁碟機重新安裝過程，先作FORMAT再作FDISK。 |
| (○) | 17. | 界面卡與排線連接，其正確接法為排線有顏色邊接到界面卡第1腳(Pin)。 |
| (○) | 18. | 接到磁碟機的排線中，有紅色邊緣的那一邊所代表接腳編號通常應是1。 |
| (╳) | 19. | 電腦內部如欲安裝兩台AT-BUS硬碟機時，應調整主機板內部的JUMPER。 |
| (╳) | 20. | 使用SCSI的硬碟，在BIOS上須設定SCSI硬碟型態後，硬碟方能使用。 |
| (○) | 21. | 兩台IDE介面之硬碟，如果接在同一排線上，一台需設為Master，另一台需設為Slave。 |
| (╳) | 22. | 光碟是一半導體，光碟常用於主記憶體上。 |
| (○) | 23. | BPI是磁帶資料儲存密度的單位。 |
| (╳) | 24. | 光碟(Optical Disk)是利用鐳射光束驚人的密度與速度來寫入或讀取資料，在原理上，WORM(Write Once Read Many)，與EPROM(Erasable Programble ROM)相同。 |
| (╳) | 25. | 四倍速光碟機，速度為300KB/Sec。 |
| (○) | 26. | 硬碟、CD-ROM等磁碟的排線，以其有顏色的一端代表PIN 1的位置。 |
| (╳) | 27. | 光碟機(CD-ROM)不可連接在硬碟機之排線上。 |
| (╳) | 28. | 光碟機(CD-ROM)必須配合音效卡才能使用。 |
| (╳) | 29. | 光碟機(CD-ROM)一般皆接在軟碟介面控制(FDC)上使用。 |
| (╳) | 30. | 光碟機(CD-ROM)讀取速度較硬碟機為快。 |
| (╳) | 31. | 俗稱單倍速IBM PC系列個人電腦使用之唯讀光碟機(CD-ROM Driver)，其資料傳輸速率約為300KB/SEC。 |
|  |  | 選擇題 |
| ( 3 ) | 1. | 下列敘述何者為錯？(1)磁帶上的記錄通常是採用區段化(blocking)的方式儲存(2)區段間隙會浪費磁帶的可用 空間(3)區段間隙是用來做資料儲存之用(4)區段化的方式儲存記錄可以減少浪費磁帶空間的情況。 |
| ( 1 ) | 2. | 程式執行時，每一輸入或輸出敘述所處理的資料單位為：(1)邏輯記錄(2)實體記錄(3)緩衝記錄(4)區段(BLO CK)。 |
| ( 3 ) | 3. | 通常磁帶的記憶間會留一空白間隙以區隔資料，此間隙之為：(1)BPI (2)QIC (3)IBG (4)DAT。 |
| ( 2 ) | 4. | 假設有一產品庫存檔案，包含1024筆記錄，每10筆記錄組成一個區段(Block)，每筆記錄長度為60 Bytes，其區段間隙(IBG)為0.5吋，磁帶密度12000BPI請計算至少需要多少吋磁帶，才能儲存本檔案？(1)102 (2)103 (3)104(4)120吋。 |
| ( 3 ) | 5. | 下列何種尺寸之磁碟片已不需要索引孔(INDEX HOLE)來管理資料？(1)3 1/2吋及5 1/4 (2)5 1/4吋(3)8吋 (4)3 1/2吋。 |
| ( 1 ) | 6. | 在DOS的磁碟規劃中，一個磁區的大小為(1)512 Bytes (2)1K Bytes (3)64 Bytes (4)1M Bytes。 |
| ( 2 ) | 7. | 磁片的基本儲存單位為何？(1)磁軌(2)磁區(3)磁柱(4)磁面。 |
| ( 4 ) | 8. | 1.44M Bytes之磁片，共有多少個磁區(Scetor)可供使用？(1)720 (2)1024 (3)1440 (4)2880。 |
| ( 3 ) | 9. | 一張磁碟的規格為512 Bytes／磁區，15磁區／磁軌，80磁軌／面，2面，則其容量為多少？(1)360KB (2)720KB (3)1.2MB (4)1.44MB。 |
| ( 3 ) | 10. | PC之1.2M Bytes磁片，其每一磁軌之磁區數為：(1)18 (2)9 (3)15 (4)8。 |
| ( 4 ) | 11. | IBM PC所使用的1.2M Byte磁片，其磁軌(Track)數為：(1)40 (2)128 (3)64 (4)80。 |
| ( 3 ) | 12. | 硬式磁碟機中，相同半徑的磁軌稱做：(1)ADDRESS (2)TRACK (3)磁柱(cylinder) (4)SECTOR。 |
| ( 1 ) | 13. | 裝配磁碟機與介面卡相連的排線時，排線邊有一條紅色線，此紅色線通常接：(1)第1腳(Pin)(2) 第2腳(Pin) (3)最後支腳(Pin)(4)第40腳(Pin)。 |
| ( 1 ) | 14. | 早期微電腦系統；例如IBM PC個人電腦於關機前，須做"PARK"的工作，其目的是？(1)保護硬碟機(2)保護鍵盤(3)保護印表機(4)保護磁碟機。 |
| ( 1 ) | 15. | 磁碟機的資料存取，通常是以下列何種方式？(1)隨機(2)循序與隨機交替(3)循序(4)以上皆非。 |
| ( 2 ) | 16. | 磁碟機讀取正常，但不能寫入，而螢幕提示"DISK PROTECTED"，最先要查明的是(1)試另一磁碟機(2)檢查磁片上最否貼有防寫標籤(3)檢查纜線是否接觸不良(4)檢查磁碟機速度。 |
| ( 2 ) | 17. | 磁片的磁面係由很多個半徑不同的同心圓所構成，這些同心圓稱為(1)磁區(2)磁軌(3)磁柱(4)以上皆非。 |
| ( 2 ) | 18. | 接上題，由於磁片上之內同心圓小於外部同心圓，則其所儲存的資料量而言(1)內部同心圓大於外部同心圓(2) 內部同心圓等於外部同心圓(3)外部同心圓大於外部同心圓(4)內部同心圓和外部同心圓所儲存的資料密度相同。 |
| ( 4 ) | 19. | 一張經過格式化後的雙面雙密度80個磁軌(Track)的軟式磁片，最外圈的磁軌編號是第幾軌？(1)80 (2)79 (3)1 (4)0。 |
| ( 2 ) | 20. | 下列所列的名稱，何者所代表的磁片規劃空間較大？(1)磁軌(track)(2)磁柱(cylinder)(3)磁簇(cluster)(4)磁區 (sector)。 |
| ( 4 ) | 21. | 假設某城市有一萬個市民，今市政府想要將所有市民之戶籍資料電腦化，而每一位市民的戶籍資料佔用1024個位元組，試問至少需要多少張容量為1.2MB（Mega Bytes）的磁片才足以儲存所有市民的資料？(1)6 (2)7 (3) 8(4)9。 |
| ( 4 ) | 22. | 一軟式磁片經格式化(Format)成雙面各80條磁軌，每磁軌9磁區每磁區512位元組，此磁片最多可儲存24*24的點矩陣中文字形？(1)320 (2)1440 (3)5120 (4)10240。 |
| ( 3 ) | 23. | 磁碟機由磁碟中取出資料所需要的時間稱為：(1)迴轉延遲時間(Rotational Delay Time)(2)搜尋時間(Seek Time)(3)存取時間(Access Time)(4)資料傳送時間(Transfer Time)。 |
| ( 2 ) | 24. | 下列何者不能以隨機方式存取資料？(1)磁碟(2)磁帶(3)光碟(4)主記憶體。 |
| ( 2 ) | 25. | 下列的裝配被CPU存取速度最快的為：(1)磁帶(2)主記憶體(3)磁碟(4)光碟。 |
| ( 2 ) | 26. | 下列儲存媒體之資料存取時間，依由小而大的順序排列為：1.軟碟 2.主記憶體 3.硬碟 (1)132 (2)231 (3)213 (4)321。 |
| ( 2 ) | 27. | 一般而言，下列何種媒體的儲存容量最大？(1)磁片(2)硬碟(3)磁帶(4)光碟。 |
| ( 1 ) | 28. | 在輔助記憶體中是由合成單晶矽鎳薄膜上的磁化物所組成具有高速存取資料潛力的記憶體是：(1)光碟(2)磁 蕊(3)磁帶(4)磁泡。 |
| ( 2 ) | 29. | 下列敘述何者有錯？(1)輔助記憶體是用來儲存必需永久保存的資料(2)主記憶體儲存的資料量較輔助記憶體 大(3)主記憶體內儲存的資料會因關機而消失(4)主記憶體是用來儲存馬上要被處理的資料。 |
| ( 1 ) | 30. | IDE硬碟介面使用幾條排線？(1)1條(2)2條(3)3條(4)4條。 |
| ( 3 ) | 31. | 當同時加裝第二台硬碟、MO光碟機及CD-ROM光碟機時，那麼MO光碟機的代號應為下列何者？(1)C碟(2)D碟(3)E碟(4)F碟。 |
| ( 3 ) | 32. | 安裝新的硬碟時，下列步驟何者有誤？(1)調整Master/Slave之設定(2)設定CMOS，選擇硬碟型號(3)設定硬 碟加速卡之型號(4)執行FDISK、FORMAT等動作。 |
| ( 2 ) | 33. | 要取得磁片中FAT(File Allocation Table)表的資料，可用下面那一個套裝軟體？(1)Lotus 123 (2)Pctools (3)Excel (4)Words。 |
| ( 1 ) | 34. | CD Title是指？(1)有資料之光碟片(2)光碟驅動程式(3)光碟機(4)空白光碟片。 |
| ( 2 ) | 35. | 下列何種光碟機可移除並可重新輸入資料？(1)VCD (2)MO (3)DVD (4)CDR。 |
| ( 4 ) | 36. | 光碟機(CD-ROM)之光碟片一般標準容量為多少？(1)128MB(2)650KB(3)1.2GB(4)650MB。 |
| ( 2 ) | 37. | 光碟機(CD-ROM)之設定驅動代碼一般在下列何處指定？(1)BIOS (2)Config.sys (3)Autoexec.bat (4)Command. .com。 |
| ( 3 ) | 38. | 安裝CD-ROM的步驟下列何者有誤？(1)連接CD-ROM排線，電源線及音源線(2)設定I/O位址，IRQ中斷及 DMA通道等Jumper(3)設定CMOS RAM，選擇CD-ROM型號(4)安裝驅動程式。 |
| ( 3 ) | 39. | 光碟機(CD-ROM)內裝式一般接在下列何埠(Port)上？(1)FDC (2)Parallel (3)HDC (4)Serial。 |
|  |  | 3-2個人電腦的主機板 |
|  |  | 是非題 |
| (╳) | 1. | 台灣電力公司所提供的交流電其頻率為50HZ。 |
| (╳) | 2. | 個人電腦的主記憶體使用+12與-12V之直流電源。 |
| (○) | 3. | 使用UPS系統，可使PC避免突然斷電之困擾。 |
| (╳) | 4. | 為使主機板上CMOS RAM電池，不致因日久而流出酸液腐蝕電路，可使用可充電之鎳鎘電池代替原來常用 之鋰電，以延長主機板之壽命。 |
| (╳) | 5. | 鋰電池是一種可以充電的電池。 |
| (╳) | 6. | 個人電腦之基本輸出入系統(BIOS)儲存於硬碟內。 |
| (╳) | 7. | PC主機板內部的電池是用來供鍵盤使用的電源。 |
| (○) | 8. | IBM PC之CMOS RAM係利用電池保存資料。 |
| (╳) | 9. | 當電源關閉後，使用電池供電，且其內儲存個人電腦系統組態的元件為DRAM。 |
| (╳) | 10. | PC之硬體環境配置資料，係保存在主機板的BIOS中。 |
| (○) | 11. | 個人電腦無法僅以CMOS RAM方式來開機。 |
| (╳) | 12. | Peutium II 插槽採用和Peutium MMX一樣的SOCKET 7規格。 |
| (○) | 13. | Peutium級主機板大多採用Flash ROM，可以透過程式更新BIOS的內容。 |
| (○) | 14. | PCI擴充槽是Peutium級以上主機板所使用的。 |
| (○) | 15. | ISA、VESA、PCI均為PC的介面卡標準。 |
| (○) | 16. | ISA BUS的頻寬為8MB/SEC。 |
| (╳) | 17. | ISA與EISA是主機板與介面卡間的介面標準，均為32位元的介面。 |
| (○) | 18. | AGP擴充槽主要是用來顯示卡的。 |
| (╳) | 19. | 40PIN的IDE排線，以藍色為第一腳。 |
| (○) | 20. | 1995年Intel制定的一個電腦架構稱為ATX規格.讓電腦的設計與組裝更方便。 |
| (○) | 21. | 在個人電腦(PC)系統中，介面卡是用來連接電腦與外部I/O裝置。 |
| (╳) | 22 | 微電腦僅能有一個並列埠來連接其週邊設備。 |
| (╳) | 23. | 噴墨式印表機只能接在RS-232C上來列印的。 |
| (○) | 24. | RS-232是一種串列輸入埠(Port)。 |
| (╳) | 25. | RS-232傳輸資料是採同步並列傳輸方式。 |
| (○) | 26. | RS-232為雙向(Bidirectionsl)I/O。 |
| (○) | 27. | RS-232完成雙向資料流通所須之連線最少為3絛。 |
| (○) | 28. | RS-232中COM2接頭可以用來接滑鼠(Mouse)。 |
| (○) | 29. | 微電腦RS-232卡中，所指的2S/1P為兩個串列埠(Port)，一個並列埠(Port)。 |
| (○) | 30. | 除電源線外，IDE介面之硬式磁碟機使用1條排線。 |
| (╳) | 31. | 一般我們所說的"SCSI卡"是指螢幕介面。 |
| (╳) | 32. | 安裝時不需作主機CMOS系統設定的硬碟卡為AT-BUS。 |
| (○) | 33. | PC安裝SCSI硬碟機時，在CMOS SETUP中，硬碟機TYPE為不設定。 |
| (○) | 34. | 微電腦系統主機板上有BIOS ROM、DRAM及Cache RAM(SRAM)等記憶體。 |
| (╳) | 35. | 微電腦系統主機板上之各種記憶體，當電源關閉後資料即消失。 |
| (○) | 36. | 個人電腦規格如為ATX，可直接在軟體下，執行關機指令。 |
| (╳) | 37. | A11 One主機板，是指主機上已含有FDC、Enhanced IDE、二個串聯/一個並聯/一個搖桿界面及硬碟機。 |
| (╳) | 38. | AT BUS的CD-ROM可以直接和硬碟並接在一起。 |
| (○) | 39. | AT-BUS與IDE是兩種不同之CD-ROM介面控制。 |
| (╳) | 40. | IDE介面可連接SCSI介面的裝置。 |
| (╳) | 41. | 兩部IDE硬碟要區分C碟或D碟時是由操作系統(OS)來設定。 |
| (○) | 42. | 硬碟介面SCSI較IDE之傳輸速度為快。 |
| (○) | 43. | CD-ROM介面中SCSI與SCSI-2並不相容。 |
| (○) | 44. | PCMCIA的介面適用於筆記型電腦。 |
|  |  | 選擇題 |
| ( 2 ) | 1. | 有關BIOS的敘述下列何者錯誤？(1)稱為基本輸入輸出系統是PC開機所需的程式(2)BIOS是燒錄在RAM裏面的(3)BIOS內容不會因電源關閉而消失(4)如果將BIOS存入Flash ROM裏面的話，可以透過程式更新其內容。 |
| ( 3 ) | 2. | 微電腦之唯讀記憶體(ROM)中的基本輸出入系統簡稱為：(1)VLSI (2)CACHE (3)BIOS (4)DRAM。 |
| ( 4 ) | 3. | 下列那一個廠商不是BIOS製造商？(1)AMI (2)AWARO (3)PHOENIX (4)MICROSOFT。 |
| ( 1 ) | 4. | 用來儲放系統開機及正常運轉的重要資料(如日期.時間.軟硬碟的型態種類及輸入出介面的設定)的元件是(1) CMOS (2)BIOS (3)CHIP Set (4)SRAM。 |
| ( 1 ) | 5. | 一般而言，主機板上的電源組(P8、P9)是如何接的(1)兩黑線相鄰朝內(2)兩黑線相鄰朝外(3)兩紅線相鄰朝內(4)兩黃線相鄰朝外。 |
| ( 1 ) | 6. | ATX主機板上的電源接頭為以上下兩列排列，為多少PIN？(1)20 (2)22 (3)24 (4)26。 |
| ( 2 ) | 7. | 下列那一項不是插在電腦主機板的槽(Slot)上？(1)VGA卡 (2)MOUSE (3)I/O卡 (4)聲霸卡。 |
| ( 3 ) | 8. | 光筆是透過何種介面與電腦連線？(1)網路卡 (2)顯示卡 (3)RS-232 (4)SOUND卡。 |
| ( 3 ) | 9. | PC/AT系列個人電腦，Microsoft Mouse係採用何種通訊方式？(1)並列 (2)RS-422 (3)RS-232 (4)IEEE-488。 |
| ( 3 ) | 10. | PC/AT系列個人電腦，AutoCAD使用之Digitizer，係採用何種通訊方式？(1)共列(2)RS-422 (3)RS-232 (4) IEEE-488。 |
| ( 3 ) | 11. | RS-232採用什麼方式傳輸資料？(1)串並列(2)並串列(3)串列(4)並列。 |
| ( 2 ) | 12. | 有關顯示卡的敘述下列何者錯誤？(1)用來將電腦所欲表現的訊息顯示出來(2)其輸出接頭為15PIN梯形公接頭(3)現在的顯示卡以VGA卡居多(4)所使用的介面卡插槽有VESA.PCI及AGP等。 |
| ( 3 ) | 13. | 電腦主機所輸出之VGA界面接頭，下列何者正確？(1)15Pin三排D-TYPE 公頭(2)9Pin D-TYPE公頭(3)15Pijn 三排 D-TYPE 母頭(4)9Pin D-TYPE 母頭。 |
| ( 2 ) | 14. | 電腦主機與週邊設備間傳送資料的通道是：(1)LCD (2)I/O PORT(埠) (3)RAM (4)FDD。 |
| ( 4 ) | 15. | 小型電腦介面卡簡稱(1)SISC (2)PC I(3)Multi I/O (4)SCSI。 |
| ( 3 ) | 16. | 具有Floppy、IDE、COM1、COM2及LPT1等多功能的介面卡稱為(1)SISC (2)PCI (3)Multi I/O (4)SCSI。 |
| ( 4 ) | 17. | 有關傳輸介面下列何者錯誤？(1)COM1接9Pin公接頭(2)COM2接25Pin公接頭(3)COM1接滑鼠(4)LPT1接25Pin公接頭。 |
| ( 4 ) | 18. | 有關PC主機板上的BUS介面，下列何者為錯誤？(1)ISA (2)EISA (3)PCI (4)EMX。 |
| ( 2 ) | 19. | 下列那一個介面的連接頭，其內的接腳最多？(1)MGA面(2)Centronic介面(3)VGA介面(4)K.B(鍵盤)介面。 |
| ( 3 ) | 20. | 一台新的IDE介面(AT-BUS)硬碟機，下面四項動作須先作那一項(1)安裝DOS原版磁片於硬碟(20安裝 COMMAND.COM(3)硬碟分割(FDISK)(4)FORMAT。 |
| ( 2 ) | 21. | 下列那一硬碟介面可同時外接多個(5個以上)不同的裝置？(1)IDE (2)SCSI (3)ESDI (4)AT BUS。 |
| ( 1 ) | 22. | 在微電腦系統中，要安裝週邊設備時，常在電腦主機板上安插一硬體配件，以便系統和週邊設備能適當溝通，其名稱為(1)介面卡(2)讀卡機(3)繪圖機(4)掃描器。 |
| ( 2 ) | 23. | 連接主機與週邊之介面卡是插在何者？(1)CPU(2)擴充槽(3)主機外面(4)記憶單元。 |
| ( 1 ) | 24. | 下列何者為主機與週邊設備溝通時不可或缺之管道？(1)匯流排(Bus)(2)音效卡(3)9-Pin接頭(4)電話線。 |
| ( 1 ) | 25. | 若要使用滑鼠來操作，下列那個輸出入裝置可用來連接滑鼠及主機？(1)COM1 (2)LPT1 (3)CON (4)LPT2。 |
| ( 1 ) | 26. | 在一般的微電腦中何者不需要用可分離式介面卡來連接週邊裝置？(1)鍵盤(2)硬碟(3)滑鼠(4)螢幕。 |
| ( 2 ) | 27. | 螢幕的信號線插頭須插在主機的(1)LPT1 (2)顯示卡接頭 (3)COM1 (4)Game Port。 |
| ( 1 ) | 28. | CRT透過何介面電路與主機連接？(1)視頻介面卡(2)磁碟機控制卡(3)中文卡(4)RS-232介面卡。 |
| ( 4 ) | 29. | 下列何者不是彩色螢幕之顯示卡？(1)VGA (2)CGA (3)SVGA (4)MGA。 |
| ( 3 ) | 30. | 印表機通常連接在主機的(1)COM1 (2)COM2 (3)LPT1 (4)Game Port。 |
| ( 1 ) | 31. | 在PC系統中，一般的點矩陣列表機，大多以何種介面連接到主機上？(1)Centronic (2)10BASE-T (3)RS-232 (4)RS-42 |
| ( 3 ) | 32. | 如果同時要將滑鼠和數據機與主機相接，以下何者是最可能的插頭組合？(1)COM1，LPT1 (2)Game Port，COM1 (3)COM1，COM2 (4)LPT1，LPT2。 |
| ( 4 ) | 33. | 下列何種介面傳輸速度較快？(1)VESA (2)EISA (3)ISA (4)PCI。 |
| ( 4 ) | 34. | 一般所稱SCSI卡是屬於(1)音效卡(2)網路卡(3)防毒卡(4)硬碟控制卡。 |
| ( 1 ) | 35. | PC/AT系列個人電腦，IDE界面之硬碟機，係採用何種通訊方式？(1)並列(2)RS-422(3)RS-232(4)IEEE-488。 |
| ( 2 ) | 36. | IDE介面所採用的資料線為？(1)32PIN (2)40PIN (3)IDE (4)ESDI。 |
| ( 1 ) | 37. | 一般PC若要接5台以上硬碟，採用下列何介面較適宜？(1)SCSI (2)ATBUS (3)IDE (4)ESDI。 |
|  |  | 3-3週邊設備 |
|  |  | 是非題 |
| (╳) | 1. | 滑鼠(Mouse)是屬於電腦五大單元中的控制單元。 |
| (╳) | 2. | 鍵盤不是電腦硬體的輸入單元(Input Unit)。 |
| (╳) | 3. | 個人電腦(PC)之鍵盤與主機的連接電纜線，包含鍵盤資料線、接地線、鍵盤脈衝及－5伏特。 |
| (○) | 4. | PC鍵盤功能為串列傳送資料。 |
| (○) | 5. | 週邊裝置中雷射印表機，不屬於輸入裝置。 |
| (╳) | 6. | 繪圖機可視為輸入裝置。 |
| (○) | 7. | 電腦的螢光幕是屬於輸出部門。 |
| (○) | 8. | PC電源開啟而螢幕無法顯示時，此現象與鍵盤之連接無關。 |
| (╳) | 9. | 滑鼠、印表機、鍵盤都是電腦的輸入裝置。 |
| (╳) | 10. | 列印中文必須使用射印表機。 |
| (○) | 11. | 噴墨式印表機是屬於非撞擊式印表機。 |
| (○) | 12. | 衡量印表機解析度之單位是DPI(Dots Per Inch)。 |
| (○) | 13. | BPI(Bytes Per Inch)是磁帶資料儲存密度的單位。 |
| (╳) | 14. | 標準的VGA解析度為640480，顏色256種。 |
| (○) | 15. | SVGA顯示界面卡的解析度高於VGA。 |
| (○) | 16. | CRT顯示器之掃描線由左上角掃描一次完成一個圖框(Frame)的方式稱為非交錯掃描(Non-interlace)。 |
| (╳) | 17. | 彩色顯示器上標示 "LOW RADIATION" 之意義為低電源。 |
| (╳) | 18. | 液晶顯示器(LCD)使用高直流電流驅動方式，其壽命可較長。 |
| (○) | 19. | 當監視器之畫面上下跳動時需調整垂直同步。 |
| (╳) | 20. | 磁碟機不兼具輸入和輸出之功能。 |
| (○) | 21. | 磁碟機是屬於輔助儲存設備。 |
| (╳) | 22. | 磁碟是屬於主記憶體。 |
| (╳) | 23. | 噴墨式印表機是使用碳粉為耗材。 |
| (╳) | 24. | 某列表機之速度為80 C.P.S.，意指每秒可印80行。 |
| (○) | 25. | DPI是用來表示印表機解析度之單位。 |
| (○) | 26. | RPM(Revolution Per Minute)不是表達印表機列印速度的單位。 |
| (╳) | 27. | 點矩陣印表機屬於非撞擊式印表機。 |
| (○) | 28. | 印表機的列印密度360 dpi代表每英吋可列印360點數。 |
| (○) | 29. | 假設您想要字距為1/12英吋，行距為1/6英吋，而印表機密度為180 dpi(dots perinch，每英吋可列印之點數)。則要設字距15點，行距30點。 |
| (╳) | 30. | 假設您所使用的印表機列印密度為180 dpi(dots per inch，每英吋列印之點數)若您想要列印長寬各為11，10英吋的中文字，請問字形大小(長寬)應設為1990*1900。 |
|  |  | 選擇題 |
| ( 4 ) | 1. | 輸入/輸出裝置，以及外接的輔助記憶體，統稱為：(1)操作系統(2)記憶體(3)CPU(4)週邊設備。 |
| ( 1 ) | 2. | 以PC而言，下面何者不屬於「週邊設備」？(1)電腦主機(2)鍵盤(3)滑鼠(4)螢幕。 |
| ( 4 ) | 3. | 計算機之硬體結構中，下列何者屬週邊設備？(1)記憶部門(2)算術及邏輯部門(3)控制部門(4)輸出部門。 |
| ( 1 ) | 4. | 下列那一種設備不屬於週邊設備(Periphral Devices)？(1)CPU(Central Processing Unit)(2)OCR(Optical Character Reader(3)MICR(Magnetic-INT Character Recognition)(4)COM(Computer Output Microfilm)。 |
| ( 3 ) | 5. | 下面所列舉的設備，那一項是輸入裝置？(1)印表機(Pinter)(2)繪圖機(Plotter)(3)鍵盤(Keyboard)(4)微影片 (Microfilm)。 |
| ( 3 ) | 6. | 下列何者只能當作輸入單元？(1)終端機(2)印表機(3)讀卡機(4)磁帶。 |
| ( 3 ) | 7. | 下列那些設備屬於輸入設備？1.條碼閱讀機2.繪圖機3.鍵盤4.光筆5.印表機6.影像掃描器(1)1234 (2)1325 (3) 1346(4)1456。 |
| ( 2 ) | 8. | 以2B鉛筆所畫記之答案卡，必須經由何種裝置將您所畫之答案讀入電腦內以進行成績計算？(1)打卡機(2) 讀卡機(3)光學閱讀機(4)掃描器。 |
| ( 2 ) | 9. | 電腦週邊設備中，利用電子裝置將資料轉成電子訊號，輸入電腦的方式稱為光學辨認(Optical Recognition)，下列何者必須運用光學辨認？(1)數位板(2)條碼(3)滑鼠(4)數位板。 |
| ( 2 ) | 10. | 下列何者不是指標設備(point device)？(1)軌跡球(2)條碼掃瞄器(3)滑鼠(4)數位板。 |
| ( 1 ) | 11. | 掃描器(scanner)是屬於(1)輸入設備(2)輸出設備(3)列表設備(4)記憶體。 |
| ( 3 ) | 12. | 下面的週邊設備，何者不屬於輸出設備：(1)列表機(2)磁帶機(3)讀卡機(4)磁碟機(E)繪圖機。 |
| ( 3 ) | 13. | 下列那一個裝備不是電腦的輸出裝備？(1)磁碟機(Disk)(2)繪圖機(Poltter)(3)數位板(Digitizer)(4)螢光幕 (Monitor)。 |
| ( 4 ) | 14. | 列表機通常接到電腦之：(1)終端機埠(2)串聯埠(3)RS232埠(4)並聯埠。 |
| ( 1 ) | 15. | 下列何者適合接鼠(mouse)？(1)RS232埠(2)印表機埠(3)終端機埠(4)IEEE-488埠。 |
| ( 3 ) | 16. | 目前列印效果最好機器是：(1)熱感式(2)點矩陣(3)雷射式(4)噴墨式。 |
| ( 3 ) | 17. | 下列的週邊設備何者可為輸入設備及輸出設備？(1)滑鼠(2)繪圖機(3)磁光碟機(magnetic optical drive)(4)掃描 機。 |
| ( 3 ) | 18. | 下列何者不屬於週邊設備(peripheral devices)？(1)輸入/輸出單元(2)輔助記憶體(3)主記憶體(4)通信設備。 |
| ( 2 ) | 19. | 週邊設備的用途可分為輸入、輸出及儲存等，下列何種設備屬於輸入設備又屬於輸出設備？1.磁碟機2.終端 機3.繪圖機4.光筆5.滑鼠6.磁帶機7.磁鼓機(1)1236 (2)1267 (3)1367 (4)1456。 |
| ( 3 ) | 20. | 液晶顯示器的英文名稱為何？(1)PDP (2)VFD (3)LCD (4)LED。 |
| ( 4 ) | 21. | 有關電腦顯示器的描述，何者為誤？(1)非交錯掃描要比交錯掃描穩定(2)1024768與800600之點距一樣(3)解析度越高，視頻寬度需越高(4)點距0.28"的解析度比0.27"好。 |
| ( 3 ) | 22. | 下列何種顯示器之耗電量最少？(1)LED (2)單色CRT (3)LCD (4)彩色CRT。 |
| ( 3 ) | 23. | 彩色顯示由幾個基本顏色構成？(1)1個(2)2個(3)3個(4)4個。 |
| ( 3 ) | 24. | 非交錯掃描之顯示器在說明書上會註明該顯示器為：(1)Non-Interleave (2)REFRESH (3)Non-Interlace (4)Unfla sh。 |
| ( 4 ) | 25. | 解析度為320240，256色的動態影像，每秒播放30張畫面，連續錄一分鐘，存到磁碟中，其檔案大小約需多少KB？(1)76.8 (2)2304 (3)138240 (4)135000。 |
| ( 2 ) | 26. | SVGA之解析度標法是？(1)640 350 (2)800 600 (3)640 480 (4)12801024。 |
| ( 4 ) | 27. | 下列何者不是Super VGA顯像系統提供之解析度？(1)640480 (2)800600 (3)1024768 (4)750600。 |
| ( 1 ) | 28. | 顯示器CRT掃描線由左上角開始掃描一次完成一個圖框(Frame)的方式稱為(1)非交錯掃描(2)交錯掃描(3)間 條掃描(4)直線掃描。 |
| ( 2 ) | 29. | 以640480全彩顯示，最少需要多少的Video Ram？(1)512KB (2)1MB (3)2MB (4)4MB。 |
| ( 3 ) | 30. | Windows 95使用動態游標的顏色最少為多少？(1)16色(2)64色(3)256色(4)65536色。 |
| ( 3 ) | 31. | 欲使用動態游標，螢幕顯示卡之解析度至少需為(1)64048016 (2)80060016 (3)640480256 (4) 640  480全彩。 |
| ( 3 ) | 32. | 下列敘述何者為錯？(1)輻射線過強有可能致癌，也有可能使孕婦生出畸形兒(2)使用電腦要有正確之坐姿，以減低疲勞(3)畫面之亮度應調亮一點，以免耗損眼力(4)在螢幕上加裝護目鏡以保護眼睛，並可防止輻射線。 |
| ( 1 ) | 33. | 個人電腦系統電腦開機後，無影像顯示，但鍵盤Num Lock燈可以切換，則此故障問題下列那一項不可能？(1)主機短路(2)VGA卡有問題(3)螢幕損毀(4)螢幕排線不良。 |
| ( 3 ) | 34. | 微電腦系統電腦開機後，若未聞警示音"嗶"，且無影像顯示則下列何者最有可能故障問題？(1)RAM不良(2) VGA卡有問題(3)CPU(4)Monitor。 |
| ( 3 ) | 35. | 檢條PC時要注意下列哪一部份有較危險之高壓電路(1)鍵盤(2)主機板上(3)監視器(4)數據機。 |
| ( 3 ) | 36. | 下列何者為撞擊式印表機？(1)靜電式(2)噴墨式(3)點陣式(4)雷射式。 |
| ( 2 ) | 37. | 評量點矩陣印表機速度的單位是(1)DPI(Dot Per Inch)(2)CPS(Character Per Second)(3)BPS(Bit Per Second) (4) BPI(Byte Per Inch)。 |
| ( 4 ) | 38. | 一般高速行印表機印表速度之計量單位為(1)TPI(Track Per Inch)(2)CPS(Characters Per Second)(3)DPI(Dot Per Ince)(4)LPS(Lines Per Second)。 |