|  |  | 2-1傳輸媒體、網路接頭及連接器 |
| --- | --- | --- |
| ○ |  | 雙絞線、同軸電纜、光纖、微波都是常用的通訊線路。 |
| ○ |  | Ethernet規格有3種：粗型10Base 5，細型10Base 2及一般常用的雙絞線10Base T。 |
|  |  | 銅線較光纖有更佳的傳輸介質保密性。 |
|  |  | 資料傳輸媒體中，使用雙絞線(Twisted Pair)最主要優點在於適合長矩離。 |
| ○ |  | 光纖之傳輸速度比同軸電纜快。 |
| ○ |  | 光纖是現行通信纜線中傳輸頻寬最大的。 |
| ○ |  | 使用Category 5的UTP纜線，可用於100Mbps的乙太網路傳輸。 |
| ○ |  | 在進行RG-85網路查線時一般均採用二分法，正常測量阻值應為25歐姆，如發現阻抗為50歐姆則可能某一終端電阻器未安裝或單邊迴路斷線。 |
|  |  | IEEE 802.3網路之網路介面卡(Network Interface Card)具有兩種接頭；其中BNC接頭是用來連接粗型BNC電纜，而DB-15則用來連接收發器和細電纜，施工時要小心。 |
| ○ |  | 在Ethernet網路中，若有某一節點(Node)不斷傳送垃圾資料，亦即成為Jobbering Node，此時最快的處理方法是，隔離此一節點，否則將導致整個網路的故障。 |
| ○ |  | 就通訊傳輸的方式而言，IEEE 802.3 Ethernet現階段網路通訊事實上僅是半雙工(Half-duplex)傳輸，它的通訊規則是既可傳送也可接收，但是不可同步進行。 |
| ○ |  | 用雙絞線連接Ethernet網路時可用HUB設備。 |
| ○ |  | 轉換器(Transceiver)主要是做10 BASE 2，10 BASE 10，10 BASE T架構間的介面轉換。 |
|  |  | 選擇器通道(Seletor Channel)主要在連接多部高速的週邊設備。 |
| ○ |  | 主機與週邊的連接主要是透過介面卡。 |
| ○ |  | 要增加電腦功能或擴充週邊設備時，應利用具有該類功能的界面卡插入擴充槽中。 |
|  |  | 台北與台中各有一個Ethernet網路，若要連接這二個網路，除Modem外，尚需要多工器(Multiplexer) |
|  |  | 2-2各種區域網路 |
| ○ |  | Ethernet 10Base-2之頻寬為10MB/S。 |
| ○ |  | Token Ring網路，若使用UTP(Undhielded Twisted Pair)線材，則會使用RJ-45接頭的3，6，4，5腳。 |
| ○ |  | Ethernet 10 Base T網路，若環境中有雜訊干擾無法避免，則應使用STP(Shielded Twisted Pair)線材。 |
| ○ |  | 乙太網路(Ethernet)傳輸媒介之一為10Base T，最後一字母T代表Twisted-Pair，表示傳輸媒體為雙絞線。 |
|  |  | 乙太網路中，使用10 BASE-T規格的纜線時必須採用BNC接頭。 |
|  |  | 乙太網路中，使用RG-58纜線時必須採用RJ-45接頭。 |
| ○ |  | 依據ISO及EIA標準，RJ-45接頭共有4對，接腳1、2，3、6，4、5，及7、8各為一對。 |
|  |  | 在10BASE T架構中從HUB到工作站最大傳送距離是1000公尺。 |
| ○ |  | 一般10BASE 2的架構是採用BNC接頭。 |
| ○ |  | Ethernet規格有3種：粗型10Base 5，細型10Base 2及一般常用的雙絞線10Base T。 |
| ○ |  | 轉換器(Transceiver)主要是做10 BASE 2，10 BASE 10，10 BASE T架構間的介構面轉換。 |
| ○ |  | 網路卡的BNC接頭所適合連接的線材是同軸電纜線。 |
| ○ |  | Ethernet 10 Base 2網路，電纜線施工時最短節點(Node)的距離長度為0.5公尺。 |
| ○ |  | RG-11同軸電纜，使用於10 BASE-5的乙太網路。 |