|  |  |  |  | 2-1傳輸媒體、網路接頭及連接器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 下列何者屬於非引導型(無實體引導)之傳輸媒體？ (1)微波 (2)雙絞線 (3)同軸電纜 (4)光纖。 |  |
| 4 |  |  | 電子郵遞可用下列那一種媒介來傳遞資料？ (1)同軸電纜 (2)光纖 (3)微波 (4)以上皆對。 |  |
| 3 |  |  | 下列那一種通訊線路是在空中依直線傳送資料，每隔約30哩便需架設一中繼站？ (1)同軸電纜 (2)光纖 (3)微波 (4)雙絞線。 |  |
| 2 |  |  | 目前電腦通訊傳輸媒體的傳輸速度以何種介質最快？ (1)雙絞線 (2)光纖 (3)電話線 (4)同軸電纜。 |  |
| 1 |  |  | 通常傳輸近距離週邊裝置(例如印表機)信號是用下列那一種方式？ (1)並列式傳輸 (2)序列式傳輸 (3)光纖傳輸 (4)電話機傳輸。 |  |
| 3 |  |  | 下列何者不是數據通訊(Data Communication)之傳輸媒體？ (1)同軸電纜 (2)微波 (3)數據機 (4)光纖。 |  |
| 1 |  |  | 下列何者不屬於網路元件？ (1)滑鼠 (2)數據機 (3)橋接器 (4)路由器。 |  |
| 1 |  |  | 計算機通訊和網路的廣泛使用，可分享網路上的資源，但需要有通訊傳輸秋統，下列何者目前不被使用在網路上傳輸信號？ (1)電力線 (2)電話線 (3)同軸電纜線 (4)光纖纜線。 |  |
| 1 |  |  | Ethernet網路使用RG58線連接時電纜線的末端必須接上 (1)Terminator (2)Hub (3)Bridge (4)MODEM。 |  |
| 3 |  |  | 一般PC使用的數據機(Modem)的電話線接頭為 (1)AUI (2)BNC (3)RJ-11 (4)RJ-45。 |  |
| 3 |  |  | 網路卡的BNC接頭所適合連接的線材是 (1)單蕊信線號 (2)電話線 (3)同軸電纜線 (4)電源線。 |  |
| 3 |  |  | 用同軸電纜連接Ethernet網路時，T型接頭未接電纜的一端必須接上何物： (1)HPU (2)RG-58 (3)Terminator (4)BNC。 |  |
|  |  |  |  | 2-2各種區域網路 |
| 4 |  |  | 以光纖為主要傳輸媒介的網路是那一種？ (1)Ethernet (2)Token-Ring (3)ARCNet (4)FDDI。 |  |
| 3 |  |  | 下列各種網路那一種的傳輸速度最慢？ (1)Ethernet (2)FDDI (3)Token-Ring (4)ATM。 |  |
| 4 |  |  | 下列何者不屬於區域網路標準？ (1)Ethernet (2)Token-Ring (3)ARCnet (4)Seednet。 |  |
| 3 |  |  | 10 BASE 2其中10的意思是表示傳輸速度 (1)10Kbps (2)10Kbytes (3)10Mbps (4)10Mbytes。 |  |
| 3 |  |  | 網路卡的BNC接頭所適合連接的線材是 (1)單蕊信線號 (2)電話線 (3)同軸電纜線 (4)電源線。 |  |
| 3 |  |  | Ethernet 10 Base 2網路規格，傳輸速率為？ (1)2.5Mbps (2)5.0Mbps (3)10Mbps (4)20Mbps。 |  |
| 3 |  |  | 使用10 BASE 2方式施工一個區段長度最長不可超過 (1)100公尺 (2)150公尺 (3)185公尺 (4)250公尺。 |  |
| 3 |  |  | Ethernet 10 Base 2網路，電纜線施工時最短節點(Node)距離長度為多少公尺？ (1)0.1 (2)0.3 (3)0.5 (4)1.0。 |  |
| 2 |  |  | 乙太網路中，使用10 BASE-2規格的纜線時，它必須採用下列那一種標準接頭？ (1)AUI (2)BNC (3)RJ-11 (4)RJ-45。 |  |
| 2 |  |  | 乙太網路中，使用RG-58的纜線時，它必須採用下列那一種接頭？ (1)AUI (2)BNC (3)RJ-11 (4)RJ-45。 |  |
| 1 |  |  | 網路卡如有BNC介面，則此網卡傳輸速率為多少Mhz？ (1)10 (2)100 (3)1000 (4)10000。 |  |
| 1 |  |  | Ethernet 10 Base 2每一終端電阻為多少歐姆？ (1)50 (2)75 (3)100 (4)250。 |  |
| 2 |  |  | 乙太網路中，使用於10 BASE 5纜線為 (1)RG-5 (2)RG-11 (3)RG-54 (4)RG-58。 |  |
| 2 |  |  | 10BASE T架構是使用哪一種傳輸媒體？ (1)同軸電纜線 (2)2雙絞線 (3)光纖 (4)紅外線。 |  |
| 1 |  |  | 一般的10 BASE T架構是採用下列哪一種接頭？ (1)RJ-45接頭 (2)T型接頭 (3)AUI接頭 (4)BNC接頭。 |  |
| 2 |  |  | 10 BASE T之網路架構資料的傳送速率為下列何者？ ( 1)1M BT (2)10M BT (3)10M BYTE (4)100M BYTE。 |  |
| 2 |  |  | 10 BASE T架構中HUB到工作站最遠傳送距離為多長？ (1)50公尺 (2)100公尺 (3)200公尺 (4)250公尺。 |  |
| 4 |  |  | 乙太網路中，使用10 BASE-T規格的纜線時，它必須採用下列那一種標準接頭？ (1)AUI (2)BNC (3)RJ-11 (4)RJ-45。 |  |
| 4 |  |  | Ethernet 10 Base T網路，若使用UTP(Unshielded Twisted Pair)線材，則會使用RJ-45接頭的接腳為 (1)1，2，3，4腳 (2)1，2，3，5腳 (3)3，6，4，5腳 (4)1，2，3，6腳。 |  |
| 3 |  |  | Token Ring 網路，若使用UTP(Unshielded Twisted Pair)線材，則會使用RJ-45接頭的接腳為 (1)1，2，3，4腳 (2)1，2，3，5腳 (3)3，6，4，5腳 (4)1，2，3，6腳。 |  |
| 4 |  |  | 乙太網路的傳輸速度在100MBPS 以內時，則需採用下列那一種等級的UTP纜線？ (1)Category2 (2)Category3 (3)Category4 (4)Category5。 |  |
| 1 |  |  | Arcnet網路規格，傳輸速為？ (1)2.5Mbps (2)5.0Mbps (3)10Mbps (4)20Mbps。 |  |
| 4 |  |  | Token Ring網路拓樸規格，傳輸速率為？ (1)2.5Mbps (2)5.0Mbps (3)10Mbps (4)4或16Mbps。 |  |
| 2 |  |  | 下列的傳輸方式那一種最快？ (1)UTP (2)FDDI (3)RG-58 (4)RG-62。 |  |
| 3 |  |  | 利用集線器方式配線之10MHAZ網路線材為 (1)RG58 (2)RG11 (3)UTP (4)光纖。 |  |
| 1 |  |  | 依據ISO及EIA標準，Ethernet 10 Base 2用RJ-45接頭共有多少對(Pair)？ (1)4 (2)6 (3)8 (4)12。 |  |
| 2 |  |  | 下列敘述中，何者有誤？ (1)乙太網路(Ethernet)採用匯流排網路結構及基頻(Baseband)傳輸技術 (2)10 BASE 5和10 BASE T都採用50歐姆同軸電纜作為傳輸媒介 (3) 10 BASE 5和10 BASE T的資料傳輸速率都是10Mbps (4)乙太網路，10 BASE 2的每段最長之長度為200公尺。 |  |