單元二  PN二極體

| 單元能力目標 | 評量標準及配分 |
| --- | --- |
| - 能了解PN二極體的特性 - 能了解二極體對溫度的影響 - 能畫出二極體的三大近似特性曲線及等效模型 - 能進行理想二極體計算 | - 能了解PN二極體的特性(45分) - 能了解二極體對溫度的影響(10分) - 能畫出二極體的三大近似特性曲線及等效模型(15分) - 能進行理想二極體計算(30分) |

一、重點整理

1.對於PN二極體之空乏區如未加上偏壓時，空乏區應含有不動之正離子與負離子 2.在室溫下，未加偏壓之PN二極體，在PN接面附近的狀況為P端帶負電，N端帶正電 3.電源正端接二極體P端、負端接二極體N端稱為順向偏壓，空乏區的寬度變窄 4.電源正端接二極體N端、負端接二極體P端稱為逆向偏壓，空乏區的寬度變寬 5.二極體施以逆向電壓時，仍然有小量電流，是因少數載子的流動所導致，此小量電流稱為逆向飽和電流，俗稱漏電流 6.對鍺而言，溫度每上升1OC，障壁電壓下降1.0mV 7.對矽而言，溫度每上升1OC，障壁電壓下降2.5mV 8.對矽及鍺而言，溫度每上升10OC，逆向飽和電流(俗稱漏電流)增加一倍，公式為： IS(T2)=IS(T1)⋅2T2−T110 9.要能繪出二極體的實際特性曲線及三大近似特性曲線及等效模型 10.理想二極體順向時視為短路，逆向時視為開路

二、例題講解

1. 對於PN二極體之空乏區如未加上偏壓時，空乏區應含有不動之     離子與     離子。（評量1）

2. 電源正端接二極體P端、負端接二極體N端稱為     偏壓，空乏區寬度     。（評量1）

3. 對鍺而言，溫度每上升1OC，障壁電壓下降      mV。（評量2）

4. 對矽及鍺而言，溫度每上升10OC，逆向飽和電流(俗稱漏電流)增加     倍。（評量2）

5. 理想二極體順向時視為     路，逆向時視為     路。（評量4）

6. 如右圖所示，若D為理想二極體，則（評量4）

(1)在10kΩ上的電壓和電流分別為何 ?

(2)在D上的電壓和電流分別為何 ?

7. 如右圖所示，若D為理想二極體，則（評量4）

(1)在2kΩ上的電壓和電流分別為何 ?

(2)在D上的電壓和電流分別為何 ?

8. 如圖所示之理想二極體電路，則電流I與C點電壓分別為 ?

（評量4）

三、練習題

1.在室溫下，未加偏壓之PN二極體，在PN接面附近的狀況為P 型半導體帶     電，N 型半導體帶    電。（評量1）

2.電源正端接二極體N端、負端接二極體P端稱為      偏壓，空乏區寬度      。（評量1）

3.二極體施以逆向電壓時，仍然有小量電流，是因      數載子的流動所導致。（評量2）

4.對矽而言，溫度每上升1OC，障壁電壓下降       mV。（評量2）

5.請繪出二極體的實際特性曲線及三大近似解等效模型。（評量3）

6.如右圖若D反接，則（評量4）

(1)在10kΩ上的電壓和電流分別為何 ?

(2)在D上的電壓和電流分別為何 ?

7.如右圖若D反接，則（評量4）

(1)在2kΩ上的電壓和電流分別為何 ?

(2)在D上的電壓和電流分別為何 ?

8.如右圖所示之理想二極體電路，則電流I與C點電壓分別為 ?

（評量4）

5K